- 龙港市国企采购竞争性磋商文件

- 项目名称: 龙港水务智慧排水工控网络改造采购

- 采购方式：竞争性磋商（线上电子招投标）

- 采 购 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

联 系 人：林先生

- 代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联 系 人：戴先生

联系电话：0577-68882000

- 联系传真：0577-68882001

- 监督机构：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

二○二四年九月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	3

第二部分 编制和提交磋商响应文件须知	6

第三部分 项目技术规范和服务要求	27

第四部分  合同主要条款	41

第五部分 应提交的有关格式范例	45

资格文件	46

报价文件	53

商务技术文件	58

第六部分  评审办法	68

- 第一部分 竞争性磋商公告

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团龙港水务有限公司关于龙港水务智慧排水工控网络改造采购项目的采购公告

项目概况： 龙港水务智慧排水工控网络改造采购 采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），获取（下载）采购文件，并于2024年10月14日14点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024273

项目名称：龙港水务智慧排水工控网络改造采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：495000

最高限价（元）：495000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：495000

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件。

- 申请人的资格要求：

- （一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目（否）接受联合体投标；

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年10月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年10月14日 14点00分（北京时间）

地点（网址）：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应

- 五、响应文件开启

开启时间：2024年10月14日 14点00分（北京时间）

地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为龙港市国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地    址： 温州市龙港市通港路1255-1399号

传    真：/

项目联系人（询问）： 林先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

2.采购代理机构信息

名    称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：龙港市彩虹智慧园4栋401室

传    真：0577-68882000

项目联系人（询问）：金扬滚

项目联系方式（询问）：0577-68882000、15990799335

3.国企采购监督管理部门

名称： 温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

地址： 浙江省温州市车站大道623号

传真：/

联系人：  项女士

监督投诉电话：0577-88100267

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

九、相关附件：采购文件

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2024年09月30日

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团龙港水务有限公司关于龙港水务智慧排水工控网络改造采购的征求意见公示

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受温州公用事业发展集团龙港水务有限公司的委托，就龙港水务智慧排水工控网络改造采购以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议，请于2024年10月04日16:00前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙），外地可传真送达，传真：0577-68882000，传真件必须签字（盖章），同时将电子文档发送至以下信箱：3367780171@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：金扬滚

联系方式：15990799335

联系地址：龙港市彩虹智慧园4栋401室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2024年09月30日

- 第二部分 编制和提交磋商响应文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：龙港水务智慧排水工控网络改造采购。 二、项目实施地点： 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司及其指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲合同签订完毕日起 30 日历天内完成供货，交采购人验收（设备类尽可能提早安装）。 五、采购预算：人民币￥495000 元 。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业：工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 磋商有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 磋商保证金数额：投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算7000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：中国农业银行苍南华融支行 开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）龙港分所 开户帐号：1925 5201 0400 07037 |
| 5 | 磋商响应文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 磋商响应文件的编制：供应商应先安装“乐采云投标客户端”（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）），并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 磋商响应文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式：☑电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 |
| 9 | 投标文件份数：（1）“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份磋商响应文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：龙港市彩虹智慧园4栋401室，收件人：金扬滚， 联系电话：15990799335）。 |
| 10 | （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的密封包装、递交： （不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的未加密的“备份磋商响应文件”（一份）； b.“备份磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 （3）供应商递交以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1）未按规定密封或标记的响应文件； 2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3）未按规定获取采购文件的； 4）超过投标截止时间送达的； 5）仅提供备份响应文件的，投标无效 |
| 11 | 电子加密磋商响应 文件的解密和异常情况处理； - （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商 响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 - （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应 文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份磋商响应文 件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府 采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则 视为磋商响应文件撤回。 - （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件” 而未将电子加密磋商响应文件上传至“乐采云平台”的，投标无效 |
| 12 | 磋商截止时间：2024年10月14日 14点00分。 |
| 13 | 投标地点：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应 |
| 14 | 磋商时间和地点：2024年10月14日 14点00分。 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）” |
| 15 | 样品提供： þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： 详见评标办法； （2）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （3）提供样品的截止时间： 2024年10月14日14点00分（北京时间） ；地点： 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 ；联系人： 金扬滚 ，联系电话： 15990799335 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (4)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 19 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 |
| 20 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 21 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |

- 一、总 则

1、项目说明

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2 采购单位 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司为本项目的采购人 (合同中的甲方)，温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 为采购代理机构，温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室为监督管理部门； 自愿参加本次项目采购的公司为供应商，经磋商产生并经批准供应商成交人(合同中的乙方)。

2、采购方式

竞争性磋商。

3、定义

3.1

合格的供应商应具备的资格要求，见磋商文件第一部分“竞争性磋商公告”。

3.2

服务

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

4、投标费用

供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、磋商文件

5、磋商文件的组成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 编制和提交磋商响应文件须知；

第三部分 项目技术规范和服务要求；

第四部分 采购合同的一般和特殊条款；

第五部分 应提交的有关格式范例；

第六部分 评分办法。

5.2 供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，包括编制和提交磋商响应文件须知、

项目技术规范和服务要求、采购合同的主要条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的磋商响应文件没有从实质上响应磋商文件的要求，其磋商响应文件将被采购代

理机构拒绝。

6、磋商文件的澄清

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已

发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在

提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获得磋商文件的供应商。

6.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

7、磋商文件的修改

7.1 磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.2 若有必要，采购代理机构将酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。

8、磋商响应报价

- 8.1

报价

有关本项目所需的一切税、费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相

关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

8.2

其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在磋商响应文件 报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3

投标货币

磋商响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

8.4

其他注意事项：

磋商响应人在磋商响应活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并监管部门查处。

- 三、磋商响应文件的编制

9、磋商响应文件的语言

供应商提交的磋商响应文件，以及供应商与采购有关投标的所有来往电函应使用中文，供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，如有差异和矛盾以中文为准。

10、磋商响应文件的组成

磋商响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。（其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章）

10.1 资格文件至少应包括以下内容：

10.1.1 基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格

证明文件。】

包括：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)扫描件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

- 参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

- 投标供应商没有失信记录承诺函；

注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

10.2 报价文件至少应包括以下内容：

- 投标响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

10.3 商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(扫描件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（扫描件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

磋商响应文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

供应商的磋商响应文件必须按照磋商文件要求制作。

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

11、磋商保证金

无

12、磋商响应文件的编制和签章

12.1 本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

12.2 磋商响应供应商应当按照“10、磋商响应文件的组成”规定的内容及顺序在 “乐采云投标客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》 中不得出现本项目磋商响应文件报价，如因磋商响应人原因提前泄露磋商响应文件报价，后果自负。

12.3 本文件《第五部分应提交的有关格式范例》中有提供格式的，磋商响应供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行关联定位并签章，否则视为未提供；本文件《第五部分应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各磋商响应单位自行拟定格式，并加盖单位公章。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

12.4 本章节“10、磋商响应文件的组成”内容中约定可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商响应供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）。

12.5 本章节“10、磋商响应文件的组成”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应无效。

12.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

12.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

12.8 磋商响应供应商没有按照“10、磋商响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商响应供应商自行承担。

- 四、磋商响应文件的递交

13、磋商响应文件的上传和递交

13.1 本项目实行网上投标。

供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份响应文件二类：

（1）电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求

递交。

（2）以介质存储的数据电文形式（U 盘）的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以 U 盘形式提供。数量为 1 份。

13.2 磋商响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。采购文件如有要求提供的原件等资格审查资料单独密封包装，包装封面标明资格审查等原件材料。

13.3 仅提供备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，磋商响应无效，相关风险由供应商自行承担。

13.4“备份磋商响应文件”递交至前附表所述的单位和地址。

13.5“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

13.5.1“电子加密磋商响应文件”解密：见《前附表》。

13.6 磋商响应文件的补充、修改或撤回

13.6.1 供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后递交的磋商响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。

13.6.2 磋商响应人应按前附表规定的时间、地点完成磋商响应文件的上传、解密；

13.6.3 磋商响应人应按前附表规定的时间、地点完成“备份磋商响应文件”的递交，

招标代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份磋商响应文件”。

13.6.4 招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与磋商响应人以前在磋商响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商响应截止期。

13.6.5 磋商上传截止时间后，磋商响应供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

13.7 磋商响应文件的备选方案

13.7.1 磋商响应供应商不得递交任何的磋商响应备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”

不是磋商响应备选（替代）方案。

- 五、开 标

14、开标形式

14.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

15、开标准备

15.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

15.2 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商响应供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时磋商响应供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

15.3 开标流程（两阶段）

15.3.1 开标第一阶段

（1）向各磋商响应供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商

按采购文件规定的时间内自行进行电子加密磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时

间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商

响应文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份磋商响应文件上

传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效； 注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）电子加密磋商响应文件解密结束，通过在线询标形式组织各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提供的视为默认；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的磋商响应供应商的商务技术文件进入符合性审查、发起磋商、最终报价、商务技术评审、报价文件的合理性、准确性、符合性等进行审查核实；

15.3.2 开标大会第二阶段

15.3.2.1 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效磋商响应供应商的名单。

15.3.2.2 磋商结束后，经磋商小组评审及磋商，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（30分钟）提交最后报价，招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价文件通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行填写最终报价加盖签章并上传。

15.3.2.2.1 最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

15.3.2.2.2 已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

15.3.2.3 公布其商务技术部分得分情况。公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，供应商予以确认。（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

15.3.2.4 评审结束后，公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或磋商程序调整的，按调整后程序执行。

15.4 磋商响应供应商资格审查

15.4.1 开标大会第一阶段结束后，磋商小组首先依法对各磋商响应供应商的资格进行审查，审查各磋商响应供应商的资格是否满足采购文件的要求。磋商小组对磋商响应供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商响应供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商响应供应商的法律责任。

15.4.2 磋商响应供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商响应供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不通过处理（无效磋商响应），不再后续磋商。

15.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关磋商响应供应商均作资格无效处理。

- 六、磋 商

16、磋商小组

16.1 采购代理机构依法组成由 3 人(含)以上奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和政府采购咨询专家或经批准推荐的行业临时专家组成，其中政府采购咨询专家或经批准推荐的行业临时专家人数不少于成员总数的三分之二。

16.2 磋商小组的职责

16.2.1 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商响应人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

16.3 磋商原则

16.3.1 磋商原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的磋商程序、磋商方法和磋商标准进行独立评审。

16.3.2 磋商工作将依据采购文件、磋商响应文件及采购文件中事先已列明的内容进（如现场方案讲解、演示等）。

16.4 磋商意见的争议处理

16.4.1 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

16.5 磋商小组纪律

16.5.1 磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露磋商的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商响应供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

16.6 磋商流程及内容

本项目具体的磋商事务由磋商小组负责，磋商流程及内容如下：

16.6.1 磋商前准备

16.6.1.1 由磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

16.6.1.2 由磋商小组组长召集所有磋商小组成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、磋商响应文件无效情形、磋商办法、磋商标准，以及其他与磋商有关的内容。

16.6.2 响应文件的符合性审查

对所有通过资格审查的磋商响应供应商的响应文件进行审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术、服务等实质性要求。

16.6.2.1 磋商小组首先对所有通过资格审查的响应文件进行符合性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的文件是指响应文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

16.6.3 响应文件的澄清、说明或补正

16.6.3.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求磋商响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

16.6.3.2 磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

16.6.4 磋商响应文件的错误修正

16.6.4.1《磋商响应文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《磋商响应文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.4.2 对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.7 磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

16.7.1 商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作

无效标处理：

（1）磋商响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）磋商响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（4）仅提交“备份磋商响应文件”的；

（5）磋商响应文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，磋商响应人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

16.7.2 报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

（2）未按照采购文件标明的币种报价的，或者磋商响应文件中报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（3）《开标一览表》内容与《磋商响应文件报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（4）磋商响应文件具有选择性，唱标价格与《磋商响应文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（5）磋商响应文件中报价超过采购预算（或最高限价）的；

（6）磋商响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；磋商响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

17、磋商响应文件的评估、比较、评分

17.1 磋商小组应当按照采购文件中规定的磋商方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，磋商小组各成员将独立对每个磋商响应人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个磋商响应人的得分。

17.2 对采购组织机构工作人员汇总的磋商结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分 30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关磋商人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

18、修改磋商结果

18.1 磋商结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

18.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

19、供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商磋商小组根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

19.1 磋商小组根据各磋商响应供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按磋商响应报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和磋商响应报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、磋商响应报价和技术资信得分均相同的由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

19.2 根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的磋商响应供应商为中标（成交）候选供应商。

20、起草、签署评审报告

评审结束后，磋商小组将通过“乐采云平台”起草评审报告，磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的磋商意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

21、磋商响应文件磋商内容的保密

21.1 开标后，直到宣布成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应供应商的所有资料，都不应向磋商响应人或与磋商无关的其他人泄露。

21.2 在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人过程中，磋商响应人对采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

22、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

23、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

24、磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，以磋商办法为标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，以打分的方法，排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。磋商结果报经采购人同意，最终确定成交人。

25、采购人应当根据磋商小组推荐的顺序确定成交人，不得在磋商小组推荐的成交候选人以外确定成交人。

26、政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

- 七、合同签订及其他

27、成交通知书

（1）确定成交人后，采购代理机构将在网站上公布竞争性磋商结果。

（2）成交候选供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书成为合同的组成部分。

（3）如成交人拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序的成交候选供应商作为预成交人进行公示，或由采购人组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

（4）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28、合同的签订

成交人按规定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。

- 履约保证金：

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或银行保函，银行保函见索即付）。验收合格后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。注：若保函到期须予以办理顺延。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

30、合同款结算方式 ：

1、在合同签订生效以及进场实施后 7日内支付合同价款的40%为预付款；乙方完成所有设备的供货及安装调试工作7日内支付合同价款的30%，待项目整体验收合格办理结算后采购人向中标人支付至结算款100%。发票应随付款进度及时提供。

31、供货期

▲合同签订完毕日起 30 日历天内完成供货，交采购人验收（设备类尽可能提早安装）。

32、售后服务考核

采购监管部门将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87号部长令），对供应商进行合同的履约等方面的考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次 充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，将视情况终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

33、采购方式改变

在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)，重新选择合适的方式进行采购。

34、质疑与投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（2） 采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购磋商小组应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（3） 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（4）要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35、解释权

磋商文件的解释权均属于 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司和温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）。

- 第三部分 项目技术规范和服务要求

- 一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 采购内容及要求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器产品 | 流媒体汇总转发 | 1、CPU：配置1颗 处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 3、硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘； 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 5、网口：板载2个千兆电口 6、其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口； | 台 | 1 |  |
| 2 | 基础包 |  | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 ★支持系统部署在银河麒麟等国产操作系统环境中，支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备（以相关检测报告予以证明） 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |  |
|  | 视频监控 |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 2.★支持无缝对接温州市公用集团视频联网平台。 | 路 | 500 |  |
|  | 视频联网 |  | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 套 | 1 |  |
|  | 设备网络管理 |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI等协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 500 |  |
| 3 | 安全隔离与信息交换系统 | 数据上传网闸 | 1. ★要求采用国产化系统及硬件架构，2U机架式，内端机6个千兆电口，4个千兆光口插槽，2个扩展槽位，1个console口，2个USB口；外端机6个千兆电口，4个千兆光口插槽，2个扩展槽位，1个console口，2个USB口；单侧内存≥16G，冗余电源；网络吞吐量≥2Gbps；并发连接≥20万。 2. 支持内/外网主机系统分别具有独立管理接口。 3. 支持配置管理员、策略管理员与日志审计员三种角色分立的权限分配模式，用户只能维护和执行本角色的功能与操作，不同角色的权限各不交叉。 4. 支持双机热备，提高工控系统稳定性，保障业务的连续性。 5. 支持系统提供ping 、traceroute 、TCP端口探测、抓包等工具，方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题。 6. 支持透明模式、路由模式、代理模式的部署方式。 7. 支持通过FTP、SAMBA协议进行内网向外网和外网向内网的文件传输。 8. 支持文件类型扩展名的过滤、支持TXT文件内容的过滤、支持文件名关键字的过滤。 9. 支持文件交换的大小限制，超过指定大小将被限制、支持多源一目的文件交换。 10. 支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收。 11. 支持发件人、收件人的黑白名单过滤。 12. 支持邮件主题、关键字匹配、邮件附件扩展名的内容过滤。 13. 支持POP3、SMTP命令的控制、支持SMTP邮件传输数量的控制。 14. 硬件上采用“2+2”模式，内网处理模块和外网处理模块之间不存在直接或间接的物理连接、逻辑连接、信息传输命令、信息传输协议，只有数据文件的无协议“摆渡”。 15. 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（基本级）（提供截图） | 套 | 1 | 可传视频 |
| 4 | 工业防火墙 | 防火墙 | 1. 标准1U机箱，采用国产化系统及硬件架构。标配1个管理口，5个千兆业务电口， 2组bypass，4个千兆光口，2个扩展槽；内存≥16G，硬盘≥4TB；冗余电源； 2.★防火墙吞吐≥4Gbps，并发连接≥150W，每秒新建连接≥6W。 3. 产品必须支持工业控制协议深度解析，达到指令级和数值级控制。必须支持Modbus-TCP、IEC104、EIP、OPC-UA、OPC-DA、Siemens- S7、DNP3、IEC61850-MMS等工业协议指令级控制（提供界面截图）； 4. 支持工控协议规则自学习功能。 5. 支持邮件过滤、web过滤、DNS过滤、FTP过滤。 6. 支持IPsecVPN功能。（提供截图并盖章证明） 7. 产品能够支持国产加密算法。（提供截图并盖章证明） 8. 必须支持告警模式、防护模式、学习模式等不同运行模式，以保障工控系统运行的稳定性 9. 产品必须支持集中管理 10. 计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）（提供证明） | 套 | 3 |  |
| 5 | 等保安全设备 | 数据库审计 | 1. 1U机架式部署，具备冗余电源设计，内存8G，硬盘1T，IP防护等级未IP40，4个千兆光口，2个管理口，单电模式无风扇。。 2. 支持旁路侦听模式，无需安装Agent；无需改造数据库、中间件等；支持Agent探针收集数据库流量；探针支持所有Linux、Window版本。 3. ★审计范围支持覆盖主流商用数据库，包括但不限于：Oracle 8/9/10/11/12等;Sybase所有版本;SQL Server2000/2005/2008/2012/2016/2019等;Informix所有版本;DB2所有版本;MYSQL所有版本；PostgrelSQL、Cache所有版本；达梦所有版本；人大金仓所有版本；南大通用所有版本。 4. ★支持安全数据来源过滤，可设定安全来源IP地址，进行数据安全过滤；可设定严重威胁来源IP，进行针对性审计；针对单个IP上的数据库实例数量不进行限定。 5. 数据采集、分析、审计等功能均在同一设备上实现。 6. 支持会话记录：以会话为单位详细的记录了数据库的操作过程：精确的时间点、来源网络地址、来源端口、客户端主机名、客户端操作系统用户名、数据库类型、目标地址、目标端口、客户端程序、数据库账号以及完整的操作行为详情，提供截图证明；实现数据库管理员行为跟踪和分析，用户行为跟踪和分析，机器行为跟踪和分析，数据库登录行为跟踪和分析；深度解码数据库网络数据流传输协议，完整、细粒度分析并再现用户数据库操作活动会话过程。会话审计内容从访问的发起、连接、到结束进行完整记录。 7. 支持细粒度解析：深度解码数据库网络传输协议，完整、细粒度分析并再现用户数据库操作活动过程。完整记录用户数据库会话细节，包括用户数据库登录行为、登出行为、SQL操作用户名称、SQL操作源程序名称、SQL操作源终端名称、SQL操作源终端登录用户名称、SQL会话参数设置、SQL操作语句、SQL操作返回状态、SQL操作涉及表组、字段、视图、索引、过程 、函数、SQL DML操作影响行数、SQL语句执行时间，原始数据库记录包等；审计结果需支持中文表组、列显示；审计结果需展示伴随SQL语句发出的备注语句，以便进行优化。 8. ★支持≥20000字节的SQL语句进行完整审计和解析，保证审计日志的完整性和可靠性，无审计盲点。 9. 无需提供数据库的账号和密码，即可详细审计出SQLserver2005/2008/2012/2014的TDS交互的数据，包括但不限定数据库账号、访问程序名、来源主机名、完整操作过程等。 10. 支持对原始会话包的审计，并以PCAP方式记录，为DBA和网络管理员提供一个网络分析依据。 11. 支持对数据请求的命令进行审计，同时应对请求的返回结果进行审计，如操作回应、影响行数、执行时长、错误代码等内容。 12. 支持通过统一监控界面直接查看最新的策略告警，最新违规操作和最新系统告警事件，当新的事件发生时，该监控页面将实时展现最新信息，并提供监控信息过滤；可以直观查看系统存储，并提供存储告警界限，并支持存储任务，定期将日志通过FTP、SFTP进行统一转储。 13. 提供三权分立机制；支持用户根据自身环境和要求自定义角色；支持角色按功能模块灵活授权；支持按用户授权可管理的数据库资产，实现不同数据库管理和审计权限的独立。 14. 提供全方位的策略规则匹配，策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、条件）、SQL语句返回行数、SQL语句执行时间等告警匹配条件；多形式的实时告警：当检测到可疑操作或违反审计规则的操作时，系统可以通过监控中心告警、WEB声音提示告警、邮件告警、SYSLOG告警等方式通知数据库管理员。 15. 提供数据库实时监控功能，可以针对被审计的全部数据库、数据库类型、数据库组别、单个数据库进行实时监控，监控其网络流量、数据包、突发链接、并发连接数、SQL语句数，并提供动态波形图展示，用户能够直观地了解当前数据库运行状态；提供最近一周内数据库的网络流量、数据包、突发链接、并发连接数、SQL语句数波形图，并可供下载查看；数据库实时监控无需在数据库服务器安装引擎，对数据库服务器无任何影响。 16. 提供全文检索功能，可以做到对海量的数据记录进行更加快速、方便的查询与定位；支持“精确搜索”，可对时间、IP、端口、客户端程序、数据库账号、数据库类型、消息长度（SQL语句长度）、SQL语句关键词等详细检索条件；检索SQL语句支持SQL命令、表列名、执行条件，返回命令等进行匹配；查询结果和会话进行关联分析，可通过会话查看命令的上下文内容。 17. 提供会话总数、策略告警总数、异常告警总数、资产总数、用户数量、操作日志数量等信息统计，并能够按天进行统计分析，列表展现。 18. 可根据数据库地址、数据库名称、访问源IP地址、用户名称、源程序名称、源终端名称等排序、统计和报表，可生成月报、周报和日报，可对特定数据库、用户名称等进行报表统计；内置报表需包含且不限于等级保护合规、数据库访问详情、数据库访问统计等类型，每种类型不少于5种；提供自定义报表向导，制定符合实际要求的各类型报表；报表可从会话日志、策略告警日志、异常告警日志、系统事件日志进行报表来源统计；统计报表以3D饼状图、柱状图、表格形式输出，统计结果支持HTML、PDF、EXCEL等格式导出。 19. 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（基本级）（提供截图） 20. 产品具备计算机软件著作权登记证书（提供截图） | 套 | 1 |  |
|  |  | 日志审计系统 | 1. 1U机架式部署，具备冗余电源设计，支持2个扩展槽，内存16G，硬盘64G SSD+1T，，业务千兆电口7个，管理口1个，Console口1个，USB口2个。 2. 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构。支持单机、双机和多机分布式集群部署。 3. 系统必须自带本地存储功能。 4. 支持以资产维度查看当前资产下所有的告警和日志及部分报表展示。 5. ★支持对各类网络设备（路由器，交换机等）、安全设备（包括工业防火墙，工业入侵检测系统，工业安全审计系统等）、工业主机（包括工程师站、操作员站等）、各种数据库（Oracle、SQL Server、MySQL）、终端管理系统告警日志以及工控业务系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 6. 支持Syslog、SNMP trap标准日志接口。 7. 对主动采集，支持特定时间采集，防止业务繁忙影响系统性能。 8. 支持内置过滤，归并策略，对数据进行自动过滤和归并处理。 9. 能够对原始日志全量采集和全量存储，能够按照自定义格式对原始日志进行准确解析。 10. ★日志采集解析至少包括直接信息解析和补全解析，直接信息包括日志中涵盖的信息，比如IP，端口等，补全信息至少包括资产名称，所属人员，组织，网络区域，业务区域，厂家，操作系统名称，系统类型等。（提供截图并盖章证明） 11. ★日志解析支持自定义解析，自定义解析支持灵活的语法，至少包括字符串函数，字符串函数支持级联语法，条件函数，引用函数等函数。（提供截图并盖章证明） 12. 数据支持多线程时时关联分析，不是定时统计分析。 13. 支持内置关联分析策略，可以设定告警策略的参数。 14. 支持自定义告警规则添加，告警规则模型至少包括单条告警，事件数量告警，多维度关联告警，基线对比告警等规则模型。提供基于图形化方式的规则编辑器。告警规则可导入导出，规则可实时启用和停用。 15. 支持Linux主机文件操作监控，时时发现违规行为。 16. 支持Linux主机用户操作行为监控。 17. 支持系统对单个或者多个参数进行直观的钻取功能，方便用户操作。 18. 支持灵活的自定义报表，可以手工添加报表（天、周、月）。 19. 支持自定义图表的能力，图表至少包括折线图，面积图，堆叠折线图，柱状图，堆叠柱状图，左右柱状图，环形图，嵌套饼图，数字块，关系图，面积地图，攻击地图，热力地图。 20. 支持自定义表格能力，至少包括查询列表，统计列表等。 21. 支持以告警页面、邮件、Syslog、SNMP Trap、告警铃等各种方式输出告警。 22. 实现多维度告警检索，可以根据告警信息生成自定义报表展示。 23. 具备同类告警合并策略，减少告警数量。 24. 具备显示当前事件和自定义时间段内的告警事件、告警级别、告警数量。 25. 告警与日志关联：支持将告警与产生该告警的日志信息进行关联展示，便于进行告警的进一步分析，支持将告警信息进行导出（导出的内容至少包括告警内容、告警对应的规则等），导出的格式至少包含excel。 26. 支持以图表方式显示近期安全事件及告警日志数据分布情况。 27. 支持存储空间超过设定阀值则系统自动报警，提醒管理者备份原始数据，也可通过邮件方式转发告警。 28. 支持三权分立，用户、角色、权限配置。 29. 支持自动备份归档方式。 30. 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护。 31. 支持日志的数据的冷热模式切换，即基于时间索引的及时关闭和开启索引。（提供截图并盖章证明） 32. 支持根据磁盘空间大小超过阀值自动清理历史日志的功能。 33. 支持FTP备份方式对数据进行远程备份。 34. 支持配置日志存储期限。 35. 支持日志和告警导出加密设置。 36. 支持索引备份恢复。 37. 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（基本级）（提供截图） 38. 产品具备计算机软件著作权登记证书（提供截图） | 套 | 1 |  |
|  |  | 堡垒机系统 | 1. 标准1U机箱，1T硬盘，1个管理口，5个千兆业务电口，2个千兆业务光口，可审计设备数 60。 2. 支持RDP、VNC、X11、Telnet、SSH、Telnet、SSH、FTP、SFTP等终端协议。 3. 支持PLSQL、TOAD、SQLPLUS、SQLDEVELOPER；Informix、DBACCESS； MYSQLFRONT、HIDESQL；SQLserver（2000-2012）等数据库类型。 4. 支持HTTP、HTTPS WEB应用。 5. 支持图形化应用在实际操作环境中均可以正常使用且可自由调整应用的窗口大小，做到无缝发布，拖拽窗口应自然流畅，无卡顿现象，像是在本地运行应用程序一样。 6. 支持系统角色按要求进行划分，至少有系统管理员、密码管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色。 7. 支持自然人（员工帐户）登录系统时支持静态口令、Radius认证、LDAP、AD域、数字证书认证、动态令牌认证、USBKEY认证、指纹认证和Google手机动态令牌等认证。 8. 支持系统内置动态令牌认证，用户不需要额外部署认证服务器，通过配置动态令牌实现双因素认证。（提供截图并盖章证明） 9. 支持多因子认证自定义组合，可为不同用户组分配不同的认证策略，支持单因素，双因素和多因素的认证策略。 10. 支持以excel格式批量导入和导出用户帐号。 11. 支持用户帐号自动改密，可制定改密计划对用户帐号进行定期改密，并发送邮件通知用户。 12. 支持从AD服务器批量导入用户帐号。 13. ★支持在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录测试，以便进一步校验密码修改结果。 14. ★支持系统管理员按部门进行分权管理，各部门系统管理员只能管理和授权本部门管辖内的设备资源；支持审计管理员分权管理，只能审计被授权的设备。 15. 支持系统提供访问控制功能，支持对系统的用户登录进行可配置的策略设置。 16. ★支持对部分设定的控制策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄露。 17. 支持通过制定命令黑白名单实现对命令的有效管理，可以对命令集合进行告警或者自动阻断，支持正则表达式匹配。 18. ★支持默认规定用户登录后，只能在其目录下进行操作，不能随意跳转至其他目录进行操作，也可通过开关打开限制。 19. ★支持审计到详细的SQL语句，而非键盘符指令，并要求记录到SQL语句的执行时间。 20. ★支持对图形运维中的标题名进行智能提取，并可以从任意一个标题名开始回放。 21. ★支持审计到FTP/SFTP传输的原始文件，并可以在审计系统上进行备份并下载查看其具体内容。对大于一定大小的FTP/SFTP运维审计中的文件可进行异地转储，并可记录文件md5值，保障文件的完整性和有效性。支持人工开关自由选择是否备份原文件。 22. ★支持字符运维命令返回值搜索和屏幕导出，支持搜索命令的返回值信息，并支持将屏幕信息导出为文本。 23. 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（基本级）（提供截图） 24. 产品具备计算机软件著作权登记证书（提供截图） | 套 | 1 |  |
|  | 核心交换机 | 中心交换机 | 1、交换容量≥6.4Tbps；转发性能≥2880Mpps（官网以最小值为准) 2、采用正交交换架构，多业务模块插槽≥2个，接口模块插槽数≥6个，模块化电源插槽≥2个；实配电口≥24个，1G SFP光口≥8个，1G/10G SFP+光口≥4个，模块化电源≥2个； 3、★支持扩展独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能，提供官网截图及链接证明 4、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议 5、支持CPU的保护机制 6、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 7、★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。从而保护基础网络免受网络攻击行为的影响，保障网络稳定。提供官网截图及链接证明 8、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明 9、★预置管理软件，支持通过Excel批量导入设备信息；支持零配置上线，无需在接入设备端刷入配置；当设备出现故障损坏时，支持零配置替换。提供第三方权威机构检验报告证明。 10、★支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,(100-240VAC) | 套 | 2 |  |
| 6 | 辅材 |  | 光纤跳线、光模块、网线跳线、扎带、PDU、 | 批 | 1 |  |
| 7 | 集成费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 视频链路 | 50M | 水务机房到城东污水厂1条，到临港污水厂1条，到世纪2号泵站1条，点对点链路 | 条/年 | 3 |  |
| 9 | 工控链路 | 10M | 水务机房到城东污水厂1条，到临港污水厂1条，到世纪2号泵站1条，点对点链路 | 条/年 | 3 |  |

- 备注：▲为满足温州公用一体化建设要求，根据温州市智慧排水复用一体化接入规范，验证本次建设的网络专线的数据连通性和网络安全防护的可靠性，需要中标方承诺配合进行世纪二号泵站点位数据采集及传输，包括流量、液位等数据，并能够集成多种工控协议驱动，支持各种品牌的plc、rtu等产品，将相关数据接入温州市公用集团物联网平台，中标方应免费提供上述服务内容。

- 三、商务条款

1、质保期

1.1、▲本项目所有货物提供不少于5年的质保期。在质保期内，供应商应负责免费解决设备使用问题、调试、技术支持、维护、软件升级等。质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维护。

2、▲完工期：

（1）设备交货时间：▲合同签订完毕日起 30 日历天内完成供货，交采购人验收（设备类尽可能提早安装）。

（2）设备交货地点：采购人指定地点。供应商报价应充分考虑送货与安装风险。

3、安装调试：

（1）安装地点：按采购单位要求。

（2）质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）供应商须派技术人员提供送货及安装服务。送货、安装全过程中发生的所有费用由中标供应商负责。

（4）供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

（5）供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

4、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单以向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

5、投标报价

本项目以总价包干形式完成所有的采购内容。实施过程中除非采购人书面调整采购范围或数量外，合同总价按成交价不作调整，投标人自行考虑并承担风险费用，包括但不限于设备费、材料费、人工费、运输费、服务费、物料费、培训费、交通费、利润、验收、税金等所有可能涉及的费用。

6、培训、售后服务

6.1免费为客户开展技术培训和相关工作人员培训，提供详细产品操作规程，要求供应商提供 7×24 小时电话响应，提供技术咨询、故障报修等服务。

6.2若发生突发性事故，供应商须在接到采购人维修要求电话后，半小时内作出响应，2小时内派技术人员到现场维修（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），如果不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至产品修复。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺；

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：    温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为龙港水务智慧排水工控网络改造采购的提供单位，双方经协商达成以下条款：

- 一、服务内容

按采购内容要求。

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（￥_________元）人民币。

- 三、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、履约保证金：

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或银行保函，银行保函见索即付）。验收合格后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。注：若保函到期须予以办理顺延。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

- 六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权直接解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：完成             项目合同内的所有内容

3.履行地点：龙港市域内

- 八、款项支付

1、在合同签订生效以及进场实施后 7日内支付合同价款的40%为预付款；乙方完成所有设备的供货及安装调试工作7日内支付合同价款的30%，待项目整体验收合格办理结算后采购人向中标人支付至结算款100%。发票应随付款进度及时提供。

- 九、验收标准

按采购文件及投标文件要求执行

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方必须对其承包的工作整个过程安全负全部责任，对施工人员落实人身意外伤害保险，如若发生安全事故（包括第三者原因），均由乙方自负其责，甲方不承担任何责任和费用。

- 十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之八作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（甲方造成原因除外）。

4、乙方验收以甲方提供的清单为依据，不得拒绝验收，经甲方确认确有新增加的也要一并验收。

5、对经抽查不合格甲方要求返工的，乙方应按要求整改完成，乙方不返工或返工后仍不合格的，按成交价计扣相应合同价。

- 十三、不可抗力（包含：台风、地震等）事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十五、合同生效及其它

本合同于2024年    月   日签订，一式四份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效，同具法律效力。

- 十六、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分 应提交的有关格式范例

- 一、重要提示

1、本章节中有提供格式的，磋商响应供应商须参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

2、本章节未提供格式的，请各磋商响应单位自行拟定格式，并加盖单位公章；

3、可以提供复制件的相关证明材料须加盖磋商响应文件供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）；

4、磋商响应文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

5、投标文件内容须与评分表内容进行关联定位，如未按要求进行关联定位，后果自负。

- 二、供应商提交磋商响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。磋商响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为投标无效。

- 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港水务智慧排水工控网络改造采购的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 七、投标供应商没有失信记录承诺函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司、温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港水务智慧排水工控网络改造采购(招标编号：WGSS-GYJT-Z-2024273)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定；

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该磋商响应文件被拒绝。

- 二、开标一览表（初次）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港水务智慧排水工控网络改造采购 | 大写： 小写： |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标综合总价，包含但不仅限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、总承包服务费、人员驻场费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

日期：    年  月   日

- 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 龙港水务智慧排水工控网络改造采购(编号：WGSS-GYJT-Z-2024273)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

- 五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

- 六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

- 项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

- 七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

- 八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

- 九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十、服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

磋商响应文件封面

正（副）本

龙港水务智慧排水工控网络改造采购

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024273

磋

商

响

应

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加龙港水务智慧排水工控网络改造采购（编号： WGSS-GYJT-Z-2024273  ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

- 年  月   日

- 第六部分  评审办法

参照《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

1.1 本项目采用综合评分法，总分为 100 分，其中商务、技术70分，价格分30 分。磋商小组将对实质上响应采购文件的供应商，根据报价、技术、商务情况由各磋商小组独立记名打分。成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人……其他供应商成交候选资格依次类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

1.2 商务、技术评标细则（70 分）：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 6 | 投标人具有： （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）ISO14001环境管理体系认证证书； （3）ISO45001职业健康安全管理体系证书； （4）信息安全管理体系认证； （5）信息技术服务管理体系认证； （6）供应商具有信息技术服务运营维护ITSS证书 注：每个1分证书，最高得6分。 【提供体系认证证书原件复印件，未提供不得分】注：以上证书须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。相关证书需投标人自身持有，其子公司或母公司持有不得分。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 3 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订时间为准）的类似项目案例，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供业绩合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3 | 投标产品的符合度 | 30 | 根据投标人响应文件涉及产品的详细性能指标、参数及其证明材料是否符合招标文件要求进行评审打分： 未标注“★”的技术参数负偏离的，每项扣1分；标注“★”的重要技术参数负偏离的，每项扣2分，扣完为止，本项满分得分为30分。 注：带“★”的重要技术参数需提供功能截图或其他相关证明材料，并加盖投标人公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
| 4 | 项目实施团队 | 16 | 1.项目负责人（1人）须具有注册信息安全工程师 CISE证书，弱电系统集成项目经理、高级网络工程师、高级工程师职称(信息技术系统集成专业)证书。 如不具备注册信息安全工程师 CISE证书，此项不得分； 在具备注册信息安全工程师 CISE证书前提下，每具备1项证书得2分，最高得8分， 2.项目技术负责人(1人)须具有注册信息安全工程师CISE证书，通信工程师、网络工程师证书、高级工程师职称(信息技术系统集成专业)证书，每具备1项证书得1分，最高得4分。 如不具备注册信息安全工程师 CISE证书，此项不得分； 在具备注册信息安全工程师 CISE证书前提下，每具备1项证书得1分，最高得4分， 3.根据项目团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）获得信息安全工程师CISE证书的人数打分，每1人得1分，最高分4分。。 【以上提供相应证书原件复印件及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明复印件，缺一不可，未提供不得分】 |
| 5 | 项目实施服务 | 6 | 投标人针对本项目制定的实施方案工期承诺、实施流程、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施等由专家进行综合打分。（0-6分） |
| 6 | 培训方案 | 4 | 根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。（0-4分） |
| 7 | 售后运维服务 | 5 | 1、根据投标人售后服务方案、售后响应时间等情况打分。0-2分。 2、根据投标人在项目所在地售后服务网点的配置情况，0-1分。 3、投标人具有五星级及以上售后服务认证证书得2分。注：提供证书扫描件加盖公章未提供不得分。 |

1.3 技术商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

1.4价格分（30 分）采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商响应价格最低的磋商响应报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×权重分值×100%

报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

1.5 投标人评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。